[image: image1.png]INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA




ELETRÔNICA DIGITAL - LABORATÓRIO

!!! ATENÇÃO !!!

SIGA AS NORMAS DE LABORÁRIO AO REALIZAR SUAS PRÁTICAS!

PRÁTICA 1 – PORTAS LÓGICAS

1) Identifique os componentes e instrumentos na sua bancada e anote os dados;

2) Complete (para circuitos integrados TTL):


a) Tensão de operação em:     (   ) CC    ou    (   ) AC 


b) Máxima tensão de ALIMENTAÇÃO: .................... V 


c) Tensão de Alimentação Nominal: .................... V


d) Máxima tensão de ENTRADA: .................... V


e) Pinagem Tensão de Alimentação: Vcc ............... e GND .................

3) Estudando a função lógica INVERSOR: CI ..............................


OBS: o manuseio dos componentes eletrônicos deve ser feito com cuidado mecânico e

                 elétrico para evitar danificá-los; 


a) Desenhe um circuito com uma porta lógica INVERSOR, 1 LED na entrada, um

                LED na saída, utilizando resistores de 1 KΩ e alimentação de 5 V; 


b) Utilizando o proto-board, monte o circuito;


c) Monte a tabela-verdade do circuito variando os valores das entradas (0 ou 1) e verificando

                a saída (S); 


d) Verifique a tensão de entrada e saída com o osciloscópio;


e) Projete e monte um circuito com 2 inversores. Apresente a tabela-verdade.


4) Estudando a função lógica E: CI ..............................


OBS: o manuseio dos componentes eletrônicos deve ser feito com cuidado mecânico e

                 elétrico para evitar danificá-los; 


a) Desenhe um circuito com uma porta lógica E de 2 entradas, 2 LED's na entrada, um

                LED na saída, utilizando resistores de 1 KΩ e alimentação de 5 V;


b) Utilizando o proto-board, monte o circuito;


c) Monte a tabela-verdade do circuito variando os valores das entradas (0 ou 1) e verificando

                a saída (S); 


d) Projete e monte um circuito com 2 portas E. Apresente a tabela-verdade.


5) Estudando a função lógica OU: CI ..............................


OBS: o manuseio dos componentes eletrônicos deve ser feito com cuidado mecânico e

                 elétrico para evitar danificá-los; 


a) Desenhe um circuito com uma porta lógica OU de 2 entradas, 2 LED's na entrada, um

                LED na saída, utilizando resistores de 1 KΩ e alimentação de 5 V;


b) Utilizando o proto-board, monte o circuito;


c) Monte a tabela-verdade do circuito variando os valores das entradas (0 ou 1) e verificando

                a saída (S); 


d) Projete e monte um circuito com 2 portas OU. Apresente a tabela-verdade.


6) Repita os procedimentos e estude as funções e portas NÃO-E e NÃO-OU


7) Estudando a porta NÃO-E de 3 entradas: CI ..............................


a) Projete e monte um circuito com 2 portas NÃO-E de 3 entradas que execute a função de

                uma porta E de 4 entradas;


b) Apresente a tabela-verdade;


c) Desenhe o circuito.


8) Ao final da aula prática organize a bancada, material, componentes e instrumentos

               utilizados!


9) Entregue um relatório / grupo das atividades desenvolvidas na próxima aula.

