	[image: image3.jpg]S





	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA CEFET-SC / Unidade de Araranguá

Técnico em Eletromecânica (TEM) 

DESENHO BÁSICO - prof. Andrei – 2008 II


EXERCICIO  DE VISTAS ORTOGRÁFICAS – 2
Com auxílio dos instrumentos, desenhe as 3 vistas ortográficas essenciais da peça mostrada abaixo. Siga rigorosamente a ordem dos passos como mostrado no exemplo. 
Antes de começar a fazer, leia atentamente todas as observações a seguir: 

· Use somente linhas de construção finas e fracas nos passos 1 e 2. 
· A  partir do passo 3, as arestas visíveis (linhas contínuas) devem ser traçadas com lapiseira 0,9 para se obter traços grossos e fortes. 
· As linhas de centro, simetria (linhas traço-ponto) e as arestas ocultas (linhas tracejadas) devem ser traçadas com lapiseira 0,5 e devem ser mais fortes que as linhas de construção. 
· Note que as linhas tracejadas que representam as arestas ocultas nunca começam nem terminam no “espaço”, mas SEMPRE no “traço”. 
· Faça o exercício em folha  A4 na posiçao “paisagem”, com margem conforme norma e legenda conforme o “padrão de 3 linhas” usado nesta unidade curricular. O título na legenda deve ser “Exercício de Vistas Ortográficas - 2”.
· As dimensões da peça são dadas mais abaixo. Deixe um espaço de  20 mm entre as vistas.
· Desenhe na escala 1:3
· Procure usar os esquadros de modo a não cometer erros de paralelismo ou perpendicularidade.Use o compasso não apenas para traçar o furo, mas também para auxilar a construção da vista lateral, como mostrado em aula.
· Procure deixar o desenho centralizado no espaço útil da folha. Faça isso somando a altura das vistas e o espaço entre elas e diminuindo o espaço ocupado pelas margens e legenda. Se o resultado dessa conta for dividido por 2, você terá a distância que a vista deve ter da margem superior.  Faça o mesmo para a largura da folha, para obter a distância certa da margem esquerda. 
[image: image1.png]<.

/CEFET/SC





[image: image2]
“ENIGMA DAS DIMENSÕES”:
Entenda a peça como a junção de dois prismas de base quadrada. O primeiro tem uma base de 225 x 225 mm e altura 45 mm . O segundo tem base de 135 x 135 e altura 225 mm.  O primeiro prisma é vazado por um cilindro de diâmetro 120 mm centralizado na sua face superior.  Uma face lateral do primeiro prisma está centralizada e alinhada a uma das faces laterais do segundo prisma, de forma a se obter um objeto simétrico. 













5





3





4





2





1








